建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：外停车场及便民通道改造项目

- 工程概况 1.建设地点：宁德市蕉城区。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程。 3.合同工期： 无 ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：外停车场及便民通道改造项目；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积：无 。 - 层数： 无。 - 结构质式： 无 。 - 基础类型： 独立基础。 - 装饰情况： 楼地面采用仿石纹地砖800×800，内墙乳胶漆一底二面，外墙2.5mm厚铝单板灰色金属氟碳漆饰面、天棚铝合金金属方格600*600等 。 - 混凝土情况：主要采用商品混凝土。 - 编制范围 按照中设建联工程设计有限公司设计的 外停车场及便民通道改造项目图纸，专业范围包括房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程 ，具体如下： - 不含三通一平。 - 编制依据 1.图纸：中设建联工程设计有限公司设计的外停车场及便民通道改造项目图纸及有关设计文件。 2.招标文件： 无 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充与调整文件（截止至2025年4月8日之前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充与调整文件（截止至2025年4月8日之前）。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 - 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 无. - 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 无. - 五、报价注意事项 1.土方工程：土方外运暂按5Km考虑，实际不同按实调整 。 2.桩基工程： 无 。 3.混凝土模板及支架： 实际模板及支架类型不同的不再调整 。 4.脚手架： 无 。 5.施工排水、降水： 无 。 6.垂直运输：无。 7.大型机械设备进出场及安拆费：无；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测： 无。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 无。 10.需要二次深化设计 无，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价。 11.其他： 无 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 无. - 七、其他需要的说明 1.土方类别暂按三类土，采用人机配合开挖；废弃料外弃运距暂按5km考虑，实际不同时按实调整。 2.根据设计单位回复，车棚屋面均采用2mm厚铝单板氟碳。 3.取消沥青混凝土300厚3：7灰土垫层。 4.等候室屋面防水采用2mm厚聚氨脂防水涂膜。 5.因图纸等候室照明配电总箱配电系统图未明确m2-4配管敷设方式，暂定参考等候室照明配电总箱配电系统图m1配管敷设方式：JDG20-WC/FC计入预算； 6.因图纸总平照明配电总箱配电系统图未明确配管敷设方式，暂定参考总平照明配电总箱配电系统图k29配管敷设方式：FC/WE计入预算； 7.因平面图与系统图不符，暂定总平照明配电总箱K29导线为：YJV-3*2.5计入预算； 8.因图纸缺少智能化系统图及其设备规格，目前智能化未计入预算； 9.因图纸缺少SC40/32/25/20配管埋深大样图，暂定参考SC150埋深大样图高0.7m宽0.6m计入预算； 10.因图纸未明确电动车充电插座规格，暂定为充电插座 16A计入预算； 11.因图纸未明确路灯灯杆内配线，暂定为腊克线 2*4mm计入预算； 12.车棚屋面2mm厚铝单板氟碳改为2mm厚铝单板； 13.其他不详处，以工程量清单为准。 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。