建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：外停车场及便民通道改造项目

- 工程概况 1.建设地点：宁德市蕉城区。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程。 3.合同工期： 无 ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：外停车场及便民通道改造项目；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积：无 。 - 层数： 无。 - 结构质式： 无 。 - 基础类型： 独立基础。 - 装饰情况： 楼地面采用仿石纹地砖800×800，内墙乳胶漆一底二面，外墙2.5mm厚铝单板灰色金属氟碳漆饰面、天棚铝合金金属方格600*600等 。 - 混凝土情况：主要采用商品混凝土。 - 编制范围 按照中设建联工程设计有限公司设计的 外停车场及便民通道改造项目图纸，专业范围包括房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程 ，具体如下： - 不含三通一平。 - 编制依据 1.图纸：中设建联工程设计有限公司设计的外停车场及便民通道改造项目图纸及有关设计文件。 2.招标文件： 无 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充与调整文件（截止至2025年4月8日之前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充与调整文件（截止至2025年4月8日之前）。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：宁建价[2022]1号：1.2066 。 （2）施工机械台班单价：按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及《福建省2019年第三季度机械台班单价》 。 （3）材料设备价格：参考《宁德工程造价信息》蕉城区2025年2月份材料综合价格和市场询价 。 8、其他： 无 。 - 取费标准 - 1.专业类别：室外总体工程 。 - 2.总承包服务费费率： 无 。 - 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 1.土方工程： 考虑人机配合，人工5%，机械95%，土方外弃暂考虑5Km 。 - 2.桩基工程：无 。 - 3.混凝土模板及支架： 现浇混凝土胶合板模板 。 - 4.脚手架：无。 - 5.施工排水、降水： 无 。 - 6.垂直运输：未考虑，实际发生时按实结算。 - 7.大型机械设备进出场及安拆：沥青混凝土摊铺机1台 ；大型机械设备基础：无 ；大型机械设备检测： 无 。 - 8.基坑支护工程拆除： 无 。 - 9.材料二次搬运： 无 。 - 10.其他： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 无. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 无. 3.经市场询价的材料设备： - 详询价单 。 - 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 无. - 八、其他需要的说明 1.土方类别暂按三类土，采用人机配合开挖；废弃料外弃运距暂按5km考虑，实际不同时按实调整。 2.根据设计单位回复，车棚屋面均采用2mm厚铝单板氟碳。 3.取消沥青混凝土300厚3：7灰土垫层。 4.等候室屋面防水采用2mm厚聚氨脂防水涂膜。 5.因图纸等候室照明配电总箱配电系统图未明确m2-4配管敷设方式，暂定参考等候室照明配电总箱配电系统图m1配管敷设方式：JDG20-WC/FC计入预算； 6.因图纸总平照明配电总箱配电系统图未明确配管敷设方式，暂定参考总平照明配电总箱配电系统图k29配管敷设方式：FC/WE计入预算； 7.因平面图与系统图不符，暂定总平照明配电总箱K29导线为：YJV-3*2.5计入预算； 8.因图纸缺少智能化系统图及其设备规格，目前智能化未计入预算； 9.因图纸缺少SC40/32/25/20配管埋深大样图，暂定参考SC150埋深大样图高0.7m宽0.6m计入预算； 10.因图纸未明确电动车充电插座规格，暂定为充电插座 16A计入预算； 11.因图纸未明确路灯灯杆内配线，暂定为腊克线 2*4mm计入预算； 12.车棚屋面2mm厚铝单板氟碳改为2mm厚铝单板； 13.其他不详处，以工程量清单为准。 - 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 。